高雄市   區   國小附設兒童遊樂設施安全檢查表

中華民國    年  月   日台內童字第0920095668號函

檢查機關                      檢查人員：         檢查日期： 年 月 日

| 項目 | 項次 | 安全檢應注意 事項 | 檢查符合安全 規定 |  | 待改進或檢修事項 | 複檢日期及結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |  |  |
| 一般性及 遊樂設施周邊環境 | 1 | 於適當地點公告遊戲方法。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 光線明亮、通風、無視覺死角。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 應備有急救箱，並應訂有送醫管道。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 遊樂器材之設置，能計算上下左右之安全空間。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 以幼兒的活動量多寡及幼兒的人數、年齡需要做為設計規劃時之重要考量。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 地基使用水泥；器材地樁能注意埋設之深度，不可突出地面。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 器材結合處之外露螺絲釘及支架交叉處，高過幼兒身高；金屬尖銳物不外露。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 焊接點及環扣做好安全處理；鍵孔不能太大避免突出及銹損。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 使用遊樂器材時，能保持安全距離；再擺盪器材的擺盪空間能做好警告標誌。 |  |  |  |  |
|  | 10 | 地面平坦，無坑洞、具排水性無積水。 |  |  |  |  |
|  | 11 | 定期全面安全檢查各遊樂器材，並備有紀錄。 |  |  |  |  |
|  | 12 | 器材或場地不適用時，立即停止使用，並儘速修繕。 |  |  |  |  |
|  | 13 | 待修期間，將遊樂器材封閉或卸下，並加明顯標示待修復後使用。 |  |  |  |  |
|  | 14 | 發現器材不符安全要求能及拆除報廢。 |  |  |  |  |
|  | 15 | 器材表面，幼兒所使用之手握或足踏部分，採用不滑油漆或塑膠漆，以防滑倒。 |  |  |  |  |
|  | 16 | 逾齡使用之器材，能加強檢視頻率與維修工作。 |  |  |  |  |
| 隧道 | 1 | 焊接點牢固未鬆脫。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 鋼架平穩，未腐蝕。 |  |  |  |  |
| 翹翹板 | 1 | 兩端著地點鬆軟或設有緩衝物。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 木板勿斷裂、變形。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 支架及栓扣牢固。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 扶手不可鬆脫。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 螺栓帽不可突出。 |  |  |  |  |
| 攀登架 | 1 | 鋼管焊接牢固未腐蝕。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 地面平坦鬆軟。 |  |  |  |  |
| 平衡木 | 1 | 放置穩固。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 支柱安全，無斷裂危險。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 平衡木正面平整。 |  |  |  |  |
| 輪胎 | 1 | 輪胎裝置固定妥當。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 輪胎表面皮平整無破損。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 輪胎內槽不積水也無髒亂之物。 |  |  |  |  |
| 迴轉地球 | 1 | 輪軸穩固。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 鐵鍊、鋼管不可銹損。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 底台不可破裂、鬆落。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 有足夠的潤滑劑。 |  |  |  |  |
| 鞦韆 | 1 | 座位質料鬆軟。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 扶手處鍵孔不可太大。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 鞦韆一組以兩個為原則，保持安全距離。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 座椅不可掉落、破損、鬆脫、有尖銳之角。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 地面有保護墊或物。 |  |  |  |  |
| 滑梯 | 1 | 著地處地面能做安全維護設施。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 著地處地面保持適當高度，以維清潔。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 斜度以40度內為限。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 滑板平順。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 扶手高度適中。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 爬椅椅階不得破裂或鬆脫。 |  |  |  |  |
| 榣椅 | 1 | 底部與地面距離，超過一個幼兒躺下的高度約40cm以上。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 支架與座椅兩邊，有適當距離。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 座椅附設安全帶。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 座椅下之踏板，有適當距離。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 結構不可彎曲、歪斜、破裂、鬆脫、斷裂。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 吊鉤環扣不得鬆開。 |  |  |  |  |

備註：一、緩衝範圍必須於設施四周180cm以上；搖擺設施必須大於300cm以上。

二、各遊樂場如有不同遊樂器材，請自行添加檢查項目。